威盛康-串口协议

REV1.0

通讯地址：深圳市宝安区航城大道骏翔U8智造产业园U4栋6楼607

邮政编码：518067

公司电话：0755-82536060

公司网站：wiseda-chip.com

版本历史

| 历史版本 | 修改内容 | 版本日期 |
| --- | --- | --- |
| REV1.0 | 初始版本 | 2024-06-26 |

目录

1. 概述	1

2. UART配置	1

3. 数据帧	1

4. 通信协议	2

4.1 Mcu状态（0x01）	2

4.2 APP切换Mcu的单位（0x02）	2

Mcu回复APP:	3

4.3 APP切换Mcu视角（0x03）	3

Mcu回复APP:	3

4.4 APP发送锁定（0x04）	4

4.5 APP发送去皮（0x05）	4

4.6 APP锁定模式（0x06）	4

Mcu回复APP:	4

4.7 Mcu回复APP上发体重测量（0x07）	5

- 概述

本文主要APP和MCU之间的通信协议，通信使用UART接口。

- UART配置

- 波特率（bps）：9600

- 数据位：8

- 奇偶校验：无

- 停止位：1

- 数据流控：无

- 数据帧

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验和 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | N Byte | 1Byte | 1Byte |

- 包头：1个字节，固定发送0xA6

- 长度：1个字节，命令+数据

- 命令：1个字节，功能码

- 数据：大于1个字节的数据先发高字节，再发低字节，例如：数据0x55AA,应先发送0x55，然后接着发送0Xaa,数据可以为0字节

- 校验码：1个字节，长度+命令+数据的和，取低位1byte

- 数据帧不能分包发送

- 通信协议

通信协议约定说明APP与MCU直接的功能码和响应回复说明.

  - Mcu状态（0x01）

APP状态改变时，APP会主动发送通知Mcu，Mcu也可以随时查询APP状态，APP主动下发状态mcu不需要回复。

APP主动查询mcu状态：status

| 包头 | 长度 | 命令 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x6A |

MCU 回复 status

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x03 | 0X01 | Bit7~4：重量数据精度 0000：0 位小数 0001：1 位小数 0010：2 位小数 0011：3 位小数 Bit3~0：当前单位： 0000：kg 0001：斤 0010：st:lb 0011：lb 0100：G | Bit7：锁定状态 Bit7：0未锁定 Bit7：1已锁定 Bit6~4：称的状态 000 ：称已回零 001 ：正在称重 010 ：正在找零 Bit3~0：视角方向 0000：正视角 0001：反视角 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0X6A |

  - APP切换Mcu的单位（0x02）

APP切换mcu支持单位：

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0x02 | 0x00：kg 0x01：斤 0x02：st:lb 0x03：lb 0x04：G | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

- Mcu回复APP:

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X02 | 0x00:成功 0x01:失败 0x02:不支持 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

  - APP切换Mcu视角（0x03）

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X03 | 0x00:正视角 0x01:反视角 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

- Mcu回复APP:

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X03 | 0x00:成功 0x01:失败 0x02:不支持 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

  - APP发送锁定（0x04）

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X04 | 0X00：锁定 0X01: 解锁 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

  - APP发送去皮（0x05）

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X05 | 0X00：去皮 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

  - APP锁定模式（0x06）

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X06 | 0x00:手动锁定 0x01:自动锁定 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

- Mcu回复APP:

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA6 | 0x02 | 0X06 | 0x00:成功 0x01:失败 0x02:不支持 | 长度+命令+数据取低位1byte | 0x6A |

  - Mcu回复APP上发体重测量（0x07）

| 序号 | 数据 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0xA6 | 1 | 包头 |
| 1 | 0x08 | 1 | 长度 |
| 2 | 0x07 | 1 | 命令 |
| 3 | Type：测量状态 01：实时体重 02：稳定体重 Type：重量状态 0x8-：负重量 0x0-：正重量 | 1 | 数据 |
| 4 | 重量数据高字节 | 1 | 数据 |
| 5 | 重量数据中字节 | 1 | 数据 |
| 6 | 重量数据低字节 | 1 | 数据 |
| 7 | 阻抗高字节 | 1 | 数据 |
| 8 | 阻抗低字节 | 1 | 数据 |
| 9 | Bit7~4：重量数据精度 0000：0 位小数 0001：1 位小数 0010：2 位小数 0011：3 位小数 Bit3~0：当前单位： 0000：kg 0001：斤 0010：st:lb 0011：lb 0100：G | 1 | 数据 |
| 10 | 1~9 | 1 | 校验和 |
| 11 | 0x6A |  | 包尾 |